STANDARD OPERATING PROCEDURE OF MECHANICAL PRESS

- Use proper PPES such as Hand gloves, Safety helmet, Safety shoes and Ear plug.

- Identify proper product which is to be processed.

- Keep the required material at the press with the help of crane/fork lift.

- Before starting the press check for loose of any clamps of the tool.

- Check the Die and Punch tool according to required shape of the job.

- Check for working of press photo safety guards.

- Check for emergency stopper button working.

- Check for two hand push button operation.

- Check for an abnormal noise in the press.

- Keep blanks, draw met, polythene sheets on the table.

- Load the component on locater properly.

- Take the blank part and apply the draw met oil with the help of the paint brush.

- After draw met place the polythene cover on the blank.

- Set the blank on the blank holder and touch to the stopper pins on the lower die.

- Operate the machine from control desk and press both the both push buttons at a same time.

- After draw operation, remove the polythene from the component.

SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D03 REV.00 DATE: 11.06.2025

మెకానికల్ ప్రెస్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్

- సరైన వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించండి.

- ప్రాసెస్ చేయవలసిన సరైన ఉత్పత్తిని గుర్తించండి.

- క్రేన్/ఫోర్క్ లిఫ్ట్ సహాయంతో ప్రెస్ వద్ద అవసరమైన పదార్థాన్ని ఉంచండి.

- ప్రెస్ ప్రారంభించే ముందు సాధనం యొక్క ఏవైనా బిగింపులు వదులుగా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయండి.

- ఉద్యోగం యొక్క అవసరమైన ఆకృతి ప్రకారం డై మరియు పంచ్ సాధనాన్ని తనిఖీ చేయండి.

- ప్రెస్ ఫోటో సేఫ్టీ గార్డుల పని కోసం తనిఖీ చేయండి.

- ఎమర్జెన్సీ స్టాపర్ బటన్ పని చేస్తుందో లేదో తనిఖీ చేయండి.

- రెండు చేతి పుష్ బటన్ ఆపరేషన్ కోసం తనిఖీ చేయండి.

- ప్రెస్‌లో అసాధారణ శబ్దం కోసం తనిఖీ చేయండి.

- టేబుల్‌పై ఖాళీలు, డ్రా మెట్, పాలిథిన్ షీట్‌లను ఉంచండి.

- లొకేటర్‌లో కాంపోనెంట్‌ను సరిగ్గా లోడ్ చేయండి.

- ఖాళీ భాగాన్ని తీసుకుని, పెయింట్ బ్రష్ సహాయంతో డ్రా మెట్ ఆయిల్‌ను అప్లై చేయండి.

- డ్రా చేసిన తర్వాత పాలిథిన్ కవర్‌ను ఖాళీగా ఉంచండి.

- ఖాళీ హోల్డర్‌పై ఖాళీని సెట్ చేయండి మరియు దిగువ డైలో ఉన్న స్టాపర్ పిన్‌లకు తాకండి.

- కంట్రోల్ డెస్క్ నుండి యంత్రాన్ని ఆపరేట్ చేయండి మరియు రెండు పుష్ బటన్‌లను ఒకేసారి నొక్కండి.

- డ్రా ఆపరేషన్ తర్వాత, భాగం నుండి పాలిథిన్‌ను తీసివేయండి.

SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D03 REV.00 DATE: 26.08.2021

यांत्रिक प्रेस की मानक संचालन प्रक्रिया

- उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करें।

- उचित उत्पाद की पहचान करें जिसे संसाधित किया जाना है।

- क्रेन/फोर्क लिफ्ट की सहायता से आवश्यक सामग्री को प्रेस में रखें।

- प्रेस शुरू करने से पहले उपकरण के किसी भी क्लैंप के ढीले होने की जांच करें।

- नौकरी के आवश्यक आकार के अनुसार डाई एंड पंच टूल को चेक करें।

- प्रेस फोटो सुरक्षा गार्ड के काम करने के लिए जाँच करें।

- आपातकालीन स्टॉपर बटन के काम करने की जाँच करें।

- टू हैंड पुश बटन ऑपरेशन की जांच करें।

- प्रेस में असामान्य शोर की जाँच करें।

- टेबल पर खाली जगह, ड्रा मेट, पॉलिथीन शीट रखें।

- लोकेटर पर कंपोनेंट को ठीक से लोड करें।

- खाली हिस्से को लें और पेंट ब्रश की मदद से ड्रा मेट ऑयल लगाएं।

- ड्रॉ मेट के बाद पॉलीथीन के ढक्कन को खाली जगह पर रखें।

- ब्लैंक होल्डर पर ब्लैंक सेट करें और लोअर डाई पर स्टॉपर पिन को टच करें।

- मशीन को कंट्रोल डेस्क से संचालित करें और दोनों पुश बटन को एक साथ दबाएं।

- ड्रा ऑपरेशन के बाद, पॉलिथीन को घटक से हटा दें।

SOP NO.: PIL/PTC/ICD/PROD/PM/D03 REV.00 DATE: 26.08.2021