STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR ROLL GRINDING

- Recommended personal protective equipment to be used.

- Check the manual running machine.

- Find the work piece which are to be grinded.

- Placed the work piece on grinding machine fixing one end of the roll to head stock chuck and the another end to the tail stock firmly.

- Select the grinding wheel according to the quality instructions.

- Ensure coolant is supplied continuously while grinding.

- Because of the grinding the diameter of the roll reduces at range between 0.01 to 0.05 and tolerance up to 0.03.

- After the grinding operation the coolant on the roll is wiped using the cloth.

- After cleaning, covered or store the work piece carefully.

- Before removing the work piece from the tailstock and head stock Grease is applied on the either ends of the work piece.

- Place the sticker on the work piece mentioning its final diameter, camber and finish.

| SPEED & FEED SELECTION GUIDE LINES |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIAL | SPEED | FEED |
| HCHC | 2800 RPM | 0.003 mm / Traverse |
| EN 31/OHNS | 2800 RPM | 0.005 mm / Traverse |
| MS | 2800 RPM | 0.008 mm / Traverse |

SOP NO.: PIL/ECD/PM/TR/D06 REV.00 DATE: 30.08.2021

రోల్ గ్రైండింగ్ కోసం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ విధానం

- వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.

- మాన్యువల్ నడుస్తున్న యంత్రాన్ని తనిఖీ చేయండి.

- గ్రైండ్ చేయవలసిన పని భాగాన్ని కనుగొనండి.

- రోల్ యొక్క ఒక చివరను హెడ్ స్టాక్ చక్‌కు మరియు మరొక చివరను టెయిల్ స్టాక్‌కు గట్టిగా ఫిక్సింగ్ చేసే గ్రైండింగ్ మెషీన్‌పై పని భాగాన్ని ఉంచారు.

- నాణ్యత సూచనల ప్రకారం గ్రౌండింగ్ వీల్‌ను ఎంచుకోండి.

- గ్రైండింగ్ చేసేటప్పుడు శీతలకరణి నిరంతరం సరఫరా చేయబడిందని నిర్ధారించుకోండి.

- గ్రౌండింగ్ కారణంగా రోల్ యొక్క వ్యాసం 0.01 నుండి 0.05 మధ్య మరియు సహనం 0.03 వరకు తగ్గుతుంది.

- గ్రౌండింగ్ ఆపరేషన్ తర్వాత రోల్‌పై ఉన్న శీతలకరణి గుడ్డను ఉపయోగించి తుడిచివేయబడుతుంది.

- శుభ్రపరిచిన తర్వాత, వర్క్‌పీస్‌ను జాగ్రత్తగా కవర్ చేయండి లేదా నిల్వ చేయండి.

- టెయిల్‌స్టాక్ మరియు హెడ్ స్టాక్ నుండి వర్క్‌పీస్‌ను తొలగించే ముందు వర్క్‌పీస్‌కు ఇరువైపులా గ్రీజును పూయాలి.

- వర్క్‌పీస్‌పై స్టిక్కర్‌ను దాని చివరి వ్యాసం, క్యాంబర్ మరియు ముగింపును పేర్కొనండి.

| వేగం & ఫీడ్ ఎంపిక గైడ్ లైన్లు |  |  |
| --- | --- | --- |
| మెటీరియల్ | మెటీరియల్ | మెటీరియల్ |
| HCHC | 2800 RPM | 0.003 mm / Traverse |
| EN 31/OHNS | 2800 RPM | 0.005 mm / Traverse |
| MS | 2800 RPM | 0.008 mm / Traverse |

SOP NO.: PIL/ECD/PM/TR/D06 REV.00 DATE: 30.08.2021

रोल पीस के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

- उपयोग करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।

- मैनुअल रनिंग मशीन की जांच करें।

- उस वर्कपीस का पता लगाएं जिसे पीसना है।

- वर्कपीस को ग्राइंडिंग मशीन पर रखें और रोल के एक सिरे को हेड स्टॉक चक पर और दूसरे सिरे को टेल स्टॉक में मजबूती से लगाएं।

- गुणवत्ता निर्देशों के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील का चयन करें।

- पीसते समय सुनिश्चित करें कि शीतलक की आपूर्ति लगातार की जाती है।

- पीसने के कारण रोल का व्यास 0.01 से 0.05 के बीच और सहिष्णुता 0.03 तक कम हो जाती है।

- ग्राइंडिंग ऑपरेशन के बाद रोल पर मौजूद कूलेंट को कपड़े से पोंछ दिया जाता है।

- सफाई के बाद वर्कपीस को सावधानी से ढककर या स्टोर करके रखें।

- टेलस्टॉक और हेड स्टॉक से वर्क पीस को हटाने से पहले वर्क पीस के दोनों सिरों पर ग्रीस लगाया जाता है।

- स्टिकर को वर्कपीस पर उसके अंतिम व्यास, ऊँट और फिनिश का उल्लेख करते हुए रखें।

| गति और फ़ीड चयन गाइड लाइन |  |  |
| --- | --- | --- |
| सामग्री | सामग्री | सामग्री |
| HCHC | 2800 RPM | 0.003 mm / Traverse |
| EN 31/OHNS | 2800 RPM | 0.005 mm / Traverse |
| MS | 2800 RPM | 0.008 mm / Traverse |

SOP NO.: PIL/ECD/PM/TR/D06 REV.00 DATE: 30.08.2021